人工智能研究院科创中心A座裙楼网络设备采购项目

- 询价文件

采购人：合肥综合性国家科学中心人工智能

研究院（安徽省人工智能实验室）

二〇二四年八月

目  录

一、 询价公告	3

二、 报价前须知	6

三、 供应商资格	7

四、 供应商提交的报价文件内容	7

五、 采购需求	8

六、 评审方法	9

七、 供应商报价须知	10

八、 确定成交人与签订合同	10

九、 报价文件格式	11

# 询价公告

根据采购需求，人工智能研究院对科创中心A座裙楼网络设备进行询价采购，欢迎具备条件的国内供应商参加报价。

- 一、项目名称及内容

1.项目名称：人工智能研究院科创中心A座裙楼网络设备采购项目

2.项目地点：合肥市高新区

3.项目单位：合肥综合性国家科学中心人工智能研究院（安徽省人工智能实验室）

4.采购范围：主要配置包含核心交换机、防火墙、上网行为管理、48口接入交换机、24口接入交换机、千兆光电模块、千兆光模块、万兆光模块。

5.项目预算：31万元

6.项目类别：货物

7.采购方式：询价

8.标段（包别）划分：本项目共一个标段

- 二、供应商资格要求

- 1.供应商能够独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

- 2.投标人近三年（自2021年8月1日起）在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具有类似货物单个合同金额不少于20万元的合同业绩（须提供业绩合同，时间以合同签注时间为准)；

- 3.供应商不得被人民法院列为失信被执行人；

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 三、询价文件获取方式

1.获取时间：2024年8月6日上午09:00至2024年8月9日上午9:00。

2.询价文件获取方式：自行下载。

- 四、询价会议时间及地点

1.询价会议时间：详见询价文件。

2.询价会议地点：详见询价文件。

- 五、响应截止时间

1.2024年8月9日9:00（北京时间）

2.请参加询价的供应商于2024年8月8日17：00前将回执单（见附件）盖章后扫描，发至邮箱slf@iai.ustc.edu.cn。回执单文件命名方式为“采购项目名称+供应商名称+联系人+联系方式”。

- 六、联系方式

采购人： 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院（安徽省人工智能实验室）

地  址：合肥市蜀山区望江西路5089号

联系人：史老师

电  话：0551-62391687

回  执

合肥综合性国家科学中心人工智能研究院（安徽省人工智能实验室）：

贵单位关于  合肥市高新区科创中心A座裙楼网络设备 的询价公告，我公司已收悉，特此回函确认     口参加    口不参加（请在相应的“口”内打“√”）本项目的询价。

单位名称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年   月   日

注：供应商应在2024年08月8日17时前递交此回执至邮箱slf@iai.ustc.edu.cn，明确是否参加本项目的询价，否则视为不参与本项目询价，其响应文件无效

# 报价前须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：详见询价公告 |
| 2 | 包别划分：不分包 |
| 3 | 询价有效期：询价后90天 |
| 4 | 供应商提交其所有响应文件。 地点：中国科学技术大学先进技术研究院未来中心12楼 人工智研究院1217号会议室（合肥市望江西路5089号） 递交截止时间：2024年8月9日9:00。 |
| 5 | 报价文件份数：正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 6 | 服务周期：人工智能研究院科创中心A座裙楼网络设备采购及质保期全过程 |
| 7 | 服务地点：由采购人指定地点 |
| 8 | 付款方式：安装验收合格，供方开增值税普通发票，需方10个工作日内付全款。 |

# 供应商资格

- 1.供应商能够独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

- 2.投标人近三年（自2021年8月1日起）在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具有类似货物单个合同金额不少于20万元的合同业绩（须提供业绩合同，时间以合同签注时间为准)；

- 3.供应商不得被人民法院列为失信被执行人；

- 4.本项目不接受联合体投标。

# 供应商提交的报价文件内容

包含不限于以下内容：

1、合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）；

2、公司简介；

3、业绩证明

4、信用证明

5、报价函及说明；

6、售后服务承诺；

7、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

# 采购需求

前注：

本需求中提出的方案仅为参考，列明的品牌或型号等内容(如有)仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌或型号等，但这些替代要实质上满足或优于招标文件的要求，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可。

供应商报价应综合考虑设备安装调试费用及质保期内设备故障维修服务，此部分费用不单独报价。

供货要求如下：

| 采购名称 |  | 人工智能研究院科创中心A座裙楼网络设备采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 单位及数量 | 技术需求 | 推荐品牌 |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 1、交换容量≥24T，包转发率≥790Mpps； 2、整机提供万兆SFP+≥24个、40GE QSFP+≥6个，配置冗余交流电源； 3、支持MAC表项≥64K，支持FIBv4表项≥32K，支持FIBv6表项≥16K； 4、支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 5、支持堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上组合成一台虚拟交换机； 6、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 7、提供原厂商三年质保服务。 | 华为、H3C、锐捷 |
| 2 | 防火墙 | 1 | 1、标准机架式设备，双电源，国产系统；配置千兆电口≥6个、万兆光口≥2个、扩展槽位≥1个（支持扩展GE、SFP、SFP+接口）满足后续扩容需求、2个USB2.0接口、1个RJ45串行管理口； 2、网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥5Gbps，并发连接数≥300万，新建连接数≥30万/秒；内存≥4G，IPSec VPN最大不少于500个； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、ISP路由；支持根据入接口、源/目的IP地址、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、健康检查、权重等多种条件设置策略路由； 4、支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv6场景下的动态路由协议（包括但不限于OSPFv3、BGP4+等）、安全防护功能； 5、支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持NAT会话保持，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同； 6、支持基于策略的流量统计和会话统计，提供策略分析功能，支持查看策略命中、策略冗余、策略冲突检查、策略包含检查，可在WEB界面显示检测结果。支持IPv6安全控制策略设置； 7、根据攻击事件，进行风险等级评估，智能判定内网的失陷主机和风险主机，并展示在威胁展示页面中； 8、支持基于接口的流量镜像，能够发送某接口的全部流量到旁路设备进行检测； 9、支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS、WEB防护、口令防护、威胁情报等一系列安全防护功能； 10、★支持口令防暴力破解，支持HTTP、FTP、TELNET、POP3、SMTP、SSH等协议的，频繁登录失败操作，进行针对频率的阈值检查，判定为攻击后，对异常登录动作进行阻断； 11、★具有流量可视化统计分析功能，支持对设备流量、应用流量、用户流量的统计分析功能；具有威胁可视化统计分析功能，支持对攻击威胁信息的统计分析； 12、具备针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义；支持黑白名单多种类型导入，如通过文件上传增量添加黑白名单、支持页面复制粘贴方式添加黑白名单、支持API接口下发黑名单； 13、具备对指定的源/目的地址对象、源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可控制所有或单IP会话总数及单IP新建连接数；支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略； 14、★所投产品厂商需具备强大的漏洞和攻防研究能力，为国家信息安全漏洞库CNNVD一级技术支撑单位；（需提供有效期内资质证书） # 15、具备日志记录和留存能力，支持日志本地或日志外发留存6个月以上。 16、三年Ips、Av特征库升级授权服务，三年原厂商质保服务； | 华为、H3C、启明星辰、深信服 |
| 3 | 上网行为管理 | 1 | 1、标准1U机架设备，内存≥8G，硬盘容量≥480G SSD，6千兆电口≥6个，千兆光口≥2个（满配千兆光模块）； 2、网络吞吐量≥10Gbps、带宽性能≥1Gbps、支持用户数≥1500、每秒新建数≥14000、最大并发数≥600000； 3、支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置；所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； 4、支持DNS透明代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至指定线路； 5、★支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装；（需提供产品功能截图证明并加盖原厂商公章） 6、支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； 7、支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证； 8、支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页内容等信息，支持网页内容审计后的网页快照功能； 9、支持自定义业务系统名称、描述，绑定到相应的IP地址和端口或域名，以每个业务系统作为单独审计对象； 10、支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容，针对加密后的钓鱼网站、非法网站，可对用户进行重定向告警。 11、★所投产品厂商为国家信息安全漏洞共享平台CNVD技术组和用户组成员，需提供CNVD官网截图证明或证书复印件，并加盖产品厂商公章； 12、支持超过7000种以上应用规则数（提供产品功能截图）。 # 13、具备日志记录和留存能力，支持日志本地或日志外发留存6个月以上。 14、提供原厂商三年URL&应用识别规则库升级服务，三年软件升级及三年质保服务。 | 华为、H3C、启明星辰、深信服 |
| 4 | 48口接入交换机 | 10 | 1、交换容量≥4.3Tbps，包转发率≥166Mpps； 2、整机提供千兆电口≥48个，万兆SFP+端口≥4个； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、支持DHCPv6 Snooping，SAVI，CPU黑名单、动态ARP检测、IPSG、PPPoE+、攻击溯源等多种安全特性； 5、支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 6、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 7、提供原厂商三年质保服务。 | 华为、H3C、锐捷 |
| 5 | 24口接入交换机 | 10 | 1、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥126Mpps； 2、固定端口满足24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个万兆SFP+端口,无风扇静音款型； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、支持DHCPv6 Snooping，SAVI，CPU黑名单、动态ARP检测、IPSG、PPPoE+、攻击溯源等多种安全特性； 5、支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 6、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 7、提供原厂商三年质保服务。 | 华为、H3C、锐捷 |
| 6 | 千兆光电模块 | 2 | 1、电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) 2、三年质保服务。 | 华为、H3C、锐捷 |
| 7 | 千兆光模块 | 2 | 1、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) 2、三年质保服务。 | 华为、H3C、锐捷 |
| 8 | 万兆光模块 | 40 | 1、光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) 2、三年质保服务。 | 华为、H3C、锐捷 |
|  | 供货期 | 中标后7个日历日内 |  |  |

# 评审方法

1、本次询价活动将采用最低评标价法方法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则按照技术指标优劣顺序排出成交候选顺序。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3、询价过程中，供应商响应报价明显超过市场平均价格，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

# 供应商报价须知

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。除非询价文件另有规定或经采购人同意支付的，响应报价均不得高于询价公告列明的控制价、项目预算。

2、供应商的报价应包含所投服务、保险、税费、验收以及约定期限内免费服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

3、采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行报价，其优惠可直接计算并体现在各项响应报价的单价中。

4、供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

# 确定成交人与签订合同

1、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 报价文件格式

项目名称

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件） |  |
| 二 | 供应商情况综合简介 |  |
| 三 | 业绩证明材料 |  |
| 四 | 无重大违法记录信用证明 |  |
| 五 | 报价函 |  |
| 六 | 报价单 |  |
| 七 | 服务方案 |  |
| 八 | 其他文件 |  |

### 附件一

合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）

### 附件二

应商情况综合简介(供应商可自行制作格式)

### 附件三

业绩证明材料

### 附件四

无重大违法记录信用证明

### 附件五

报价函格式

致：

根据贵方“             ”的询价公告，正式授权          （姓名）       代表供应商参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供服务，总价为（人民币，大写）            元。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商公章

日    期：

### 附件六

报价单格式

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写： |
| 备注 |  |

供应商公章（盖章）：                               日期：

备注：请供应商按以上格式认真填写，不得随意更改，如填写错误以询价文件要求为准。

### 附件七

其他文件

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、供应商认为需要提供的资料。